נוהל הגדרת T128 BRIDGE באופן ידני

כתובת ברירת מחדל 192.168.1.1

- ביצוע FACTORY RESET

- ביטול 2 חייגנים קיימים:

- גישה ל-ADVANCED SETUP

- גישה ל-Wan Services

- סימון תיבת REMOVE לשני החייגנים

- לחיצה על כפתור REMOVE

- הגדרת BRIDGE על ATM :

- לחיצה על ADD

- בחירת atm0/(0_8_48) ולחיצה על NEXT

- יש לסמן BRIDGING ולהקיש NEXT

- APPLY/SAVE

- הגדרת BRIDGE על PTM

- לחיצה על ADD

- בחירת ptm0/(0_1_1) ולחיצה על NEXT

- יש לסמן BRIDGING ולהקיש NEXT

- APPLY/SAVE

- ביטול WIFI כללי.

- ניגשים לתפריט WIRELESS ומבטלים סימון ENABLE WIRELESS

- APPLY/SAVE

- ביטול "יעול צריכת חשמל" + ביטול "מצב שינה".

- ניגשים ל-ADVACED SETUP

- קטגורית POWER MANAGEMENT

- מבטלים סימון לתיבה ENERGY EFFICIENT ETHERNET

- מבטלים סימון לתיבה ETHERNET AUTO POWER DOWN AND SLEEP

- לוחצים APPLY

- שינוי טווח פנימי :

- ניגשים ל- ADVANCED SETUP

- ניגשים ל-LAN

- בשדה IP ADDRESS – משנים את הטווח בהתאם לסוג הברידג' :

- אם ברידג' 1 - 192.168.100.1

- אם ברידג' 2  - 192.168.101.1

- לאחר מכן יש ללחוץ APPLY/SAVE

- יש לבצע למודם אתחול זום (כיבוי הפעלה) – יש לוודא כי הטווח התחלף לפי הפקודה

Ipconfig בחלונית ה-CMD.

- מבצעים בדיקת סנכרון מלאה.